#### Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego

1. Nowa stolarka okienna:

- Konstrukcje okien dobrać analogicznie do występujących w budynku

- Szklenie podwójne zespolone szkłem zwykłym

- Szprosy zewnętrzne wiedeńskie

- Słupki ruchome

- Okucia i klamki standardowe

- W pomieszczeniach sanitarnych szyby do połowy matowe

2. Współczynnik przenikania ciepła całego okna U ≤ 1,1 [W/(m2K)]. Stolarkę drzwiową należy wykonać drewnianą o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,5 [W/(m2K)]

3. Parapety wewnętrzne należy wykonać z materiału i kolorystyki dobranej analogicznie to stolarki okiennej. Parapety wykonać z litego drewna sosnowego,  klejone z węższych elementów. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy tytan – cynk

4. Kwatery stałe przedstawione na rysunku A13 branży architektonicznej należy wykonać jako okna rozwierne, w celu umożliwienia ich wyczyszczenia. Pozostałe okna bez zmian.

5. Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne zastosowanie technologii „wdmuchnięcia” granulatu wełny mineralnej w części poddasza nieużytkowego przy zachowaniu odpowiedniej grubości i współczynnika przewodzenia ciepła.

6. Zamawiający rezygnuje z przeszkleń stolarki okiennej szkłem bezpiecznym.

Dodatkowe informacje:

Roboty budowlane w dni robocze można prowadzić w godz. od 7:00 do 20:00. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowy harmonogram prac z podziałem na dane biura oraz zakresem robót jakie chce prowadzić tak aby Zamawiający mógł zapewnić ciągłość pracy w całym budynku. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie robót w dni ustawowo wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Plac budowy zastanie przekazany najpóźniej w dniu 16.04.2018 r.  Znajdująca się w danym biurze dokumentacja zostanie zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych natomiast sprzęt biurowy zostanie przeniesiony do innych pomieszczeń.

Powłoki malarskie należy wykonać w miejscach gdzie dokonano uszkodzenia nawierzchni ścian i sufitów w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Malowanie powierzchni należy wykonać na całej ścianie gdzie były prowadzone prace montażowe poprzez dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną w kolorze istniejących ścian i sufitów.

Po zamontowaniu stolarki okiennej należy uzupełnić tynk na ościeżach wewnętrznych –2 boki i ościeże górne, wykonać gładzie gipsowe 2-warstwo, dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną. W przypadku uszkodzenia elewacji zewnętrznej uzupełnić ubytki tynkiem oraz pomalować farbą elewacyjną w kolorze istniejącej elewacji.

Znaczne ubytki uzupełnić poprzez wymurowanie z cegły, nałożyć tynk na ościeżach wewnętrznych i wykonać gładzie gipsowe 2-warstwo oraz dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną. Węgarek pomiędzy dwoma oknami uzupełnić gładzią gipsową 2-warstwowo i zamontować listwę maskującą drewnianą w kolorze okna.