#### Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego

1.Do wyceny należy przyjąć ilość i typy grzejników z rozwinięcia (Opis techniczny).

2. Instalacja C.O. - wymiennik płytowy

Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar

Temperatura min./max.    -10/180 st. C

Pofałdowanie płyt:  M

Liczba płyt: 100

Pojemność/kanał : 0,140 - 1,160 l

Króćce: G2x52

Materiał: stal nierdzewna, nr 1.4404

Lutowanie twarde:  Miedź

Grubość izolacji:  27 - 30 mm

Przewodność cieplna izolacji:   0,029 W/mK

Gabaryty zewnętrzne:

szerokość: 250 - 300 mm

wysokość: 700 - 750 mm

głębokość: 250 - 350 mm

Dodatkowe informacje:

Roboty budowlane w dni robocze można prowadzić w godz. od 7:00 do 20:00. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowy harmonogram prac z podziałem na dane biura oraz zakresem robót jakie chce prowadzić tak aby Zamawiający mógł zapewnić ciągłość pracy w całym budynku. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie robót w dni ustawowo wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Plac budowy zastanie przekazany najpóźniej w dniu 16.04.2018 r.  Znajdująca się w danym biurze dokumentacja zostanie zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych natomiast sprzęt biurowy zostanie przeniesiony do innych pomieszczeń.

Powłoki malarskie należy wykonać w miejscach gdzie dokonano uszkodzenia nawierzchni ścian i sufitów w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Malowanie powierzchni należy wykonać na całej ścianie gdzie były prowadzone prace montażowe poprzez dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną w kolorze istniejących ścian i sufitów.

W miejscach pionów instalacji C.O. zabudowanych płytą kartonowo-gipsową uszkodzone powierzchnie należy odtworzyć tym samym materiałem, wykonać gładzie gipsowe 2-warstwo oraz dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną w kolorze ściany.

Po demontażu grzejników powierzchnię ściany należy: uzupełnić ubytki poprzez tynkowanie oraz wykonać gładzie gipsowe 2-warstwo, natomiast w miejscach występowania tynku żywicznego należy uzupełnić powierzchnię ściany tym samym materiałem.

Przy demontażu i montażu instalacji centralnego ogrzewania, uszkodzenia w płytkach, tynku żywicznym, wykładzinie PCV, panelach podłogowych, parkiet itp. należy uzupełnić tożsamym materiałem w kolorystyce uszkodzonej nawierzchni. Na sufitach, w miejscach uszkodzeń należy uzupełnić ubytki poprzez otynkowanie i wykonać gładzie gipsowe 2-warstwo oraz dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną białą.