ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ GSW001/2018

Fabrycznie nowa Koparka Kołowa o masie roboczej 8-10 ton

Rok produkcji przedmiotu umowy: 2018 r.

- Przedmiot umowy musi posiadać następujące parametry techniczne:

  - tłokowy turbo-doładowany silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym,

  - liczba cylindrów – minimum 4,

  - moc maksymalna silnika – nie mniej niż 55 kW, przy obrotach silnika max. 2500 obr. / min.

  - wymagane spełnienie normy emisji spalin STAGE IIIB/Tier 4 Final bez użycia filtra cząstek stałych typu DPF

  - napęd hydrostatyczny,

  - automatyczna skrzynia biegów

  - tryb auto – redukujący obroty silnika do jałowych w momencie braku ruchów hydraulicznych,

  - układ stałego napędu na 4 koła,

  - mosty napędowe z wszystkimi kołami skrętnymi, umożliwiające trzy tryby skrętu kół (1 oś, 2 osie, 1 oś + odwrócona 2 oś)

  - kabina operatora zamknięta i wyciszona, z ogrzewaniem, spełniająca normy ROPS/FOPS, szyby panoramiczne przyciemniane. Kabina wyposażona w wycieraczki szyb ze spryskiwaczem szyb, zestaw lusterek szerokokątnych, kolumna kierownicy regulowana w co najmniej dwóch osiach,

  - ogumienie balonowe / szerokie – wyspecjalizowane do terenów podmokłych – o szerokości min. 500 mm.

  - główny wyłącznik prądu,

  - możliwość pracy z widłami załadunkowymi – dopuszczenie w DTR.

  - maksymalny udźwig na widłach: min. 1500 kg

  - uruchamiany hydraulicznie układ hamulcowy, z tarczami hamulcowymi wykonanymi z materiałów o wysokiej wytrzymałości,

  - zbiornik paliwa zamykany na kluczyk o poj. min. 120 litrów,

  - akustyczny sygnał zewnętrzny przemieszczania się koparki

- Wymagany osprzęt koparkowy:

  - dwie podpory hydrauliczne z jednej strony oraz oraz lemiesz z drugiej, sterowane hydraulicznie z kabiny operatora,

  - system zamków bezpieczeństwa na siłownikach układu koparkowego,

  - hak zintegrowany na szybkozłączu – montaż fabryczny,

  - łyżka ładowarkowa o pojemności min. 0,5 m3

  - łyżka do kopania z zębami o szerokości 600 mm

  - łyżka do kopania bez zębów o szerokości 350 mm

  - łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm z dodatkowym lemieszem roboczym

  - widły do palet

  - zapięcie umożliwiające montaż wideł na lemieszu

  - montowana na wysięgniku za pomocą szybkozłącza kosiarka bijakowa o napędzana hydraulicznie, zasilana przez układ hydrauliczny koparki, o szerokości roboczej min. 1300 i masie własnej dopasowanej do optymalnej pracy z wysięgnikiem koparki.

  - automatyczny system szybkozłącza do łyżki i dodatkowego osprzętu kontrolowany z kabiny

  - szybkozłącze umożliwiające zapinanie osprzętu pod- i odsiębiernie.

  - mechaniczna blokada wieży obrotowej na czas transportu

- Wymiary i masy przedmiotu umowy:

  - długość transportowa od 4000 mm do 4500mm,

  - wysokość do jazdy po drogach max. 3000 mm,

  - szerokość maszyny max. 2400 mm,

  - głębokość kopania min. 3000 mm

  - obrót z maszyny z zamocowaną łyżką koparkową w trudnych warunkach „jednego pasa” – średnica koła obrotu – max. 3000 mm

  - masa maszyny gotowej do pracy min. 8000 kg / max. 10000 kg

- Wyposażenie dodatkowe:

  - akustyczny system informujący operatora o wystąpieniu usterki,

  - migające światło ostrzegawcze tzw. „kogut” w technologii LED

  - automatyczny układ centralnego smarowania koparki

  - przygotowana instalacja z głośnikami i anteną pod montaż radia,

  - błotniki kół

- Wymagania dodatkowe:

  - maszyna musi być w dniu dostawy gotowa do pracy oraz przystosowana do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - świadectwo zgodności „CE”

  - wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu umowy,

  - wykonawca zapewni przeszkolenie załogi zamawiającego w zakresie obsługi oraz kontroli technicznej,

  - wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

  - wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia do siedziby zamawiającego wraz z rozładunkiem,

  - dostarczenie wraz z przedmiotem umowy następujących dokumentów w języku polskim w wersji papierowej:

  - - instrukcja obsługi maszyny,

  - - książka gwarancyjna/serwisowa

- Gwarancja:

  - wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot umowy obejmujący wszystkie układy w maszynie na okres 12 miesięcy z limitem min. 1500 mth