Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych miejscowości

- Dostawa wraz z montażem placów zabaw w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Moniuszki

oraz ul. Al. Lipowa

- ul. Al. Lipowa  działka nr 182/2

- ul. Moniuszki  działka nr 560/20

I. Należy zainstalować na każdej z działek:

a) Zestaw sprawnościowy składający się z co najmniej:

a)wieży z zadaszeniem – 2 szt. – podest na wysokości nie mniejszej niż 1,00m

b)wieży otwartej – 1 szt. – podest na wysokości nie mniejszej niż 1,00m

c)ślizgu nierdzewnego – 2 szt. – o długości nie mniejszej niż 1,80m

d)wejście w formie ścianki wspinaczkowej wyposażonej w linę

e)wejście ukośne w formie trapu linowego z podestem oraz z poręczami – o długości nie mniejszej niż 0,80m

f)wejście linowe na wieżę z zadaszeniem i ślizgiem

g)przeplotnia linowa wygięta na profilu w formie wachlarza – o wysokości nie mniejszej niż 1,50m

h)przejście pomiędzy wieżami  w formie  rur (drabinka pozioma) – o długości nie mniejszej niż 1,50m

i)przeplotnia linowa wygięta – wysokość w najwyższym miejscu nie mniejsza niż 1,50m, szerokość nie mniejsza niż 0,80m

-j)zjazd strażacki

k)wejście pionowe z wygiętych rurek (wejście strażackie)

l)tunel łączący dwie wieże – o długości nie mniejszej niż 1,00m

b) Huśtawka bocianie gniazdo - wymiary nie mniejsze niż 1,80 m x 2,70 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,35 m, huśtawka wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, siedzisko w formie bocianiego gniazda wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej;

c) Piramida linowa o wymiarach nie mniejszych niż 4,00 m x 4,00 m i wysokości nie mniejszej niż 3,00 m

II. Ogrodzenie – ul. Al. Lipowa

1) elementy panelowe osadzone na słupach stalowych ocynkowanych, w kolorze zielonym, wysokości nie mniejsza niż 1,20 m, dół wykończony panelami betonowymi

2) długość ogrodzenia 45 mb

3) nasadzenia – 20 sztuk tuji szmaragd o wysokości nie mniejszej niż 1,00m

III. Ogrodzenie – ul. Moniuszki

1) elementy panelowe osadzone na słupach stalowych ocynkowanych, w kolorze zielonym, wysokości 1,20 m, , dół wykończony panelami betonowymi

2) długość ogrodzenia 60 mb

3)  należy nawiązać do ogrodzenia już istniejącego

4) nasadzenia – 20 sztuk tuji szmaragd o wysokości nie mniejszej niż 1,00m

IV. Inne:

- Dostawa

- Montaż

Wszystkie elementy stalowe powinny być ocynkowane, malowane proszkowo. Elementy z tworzyw sztucznych – odporne na działanie warunków atmosferycznych. Liny wykonane z polipropylenu na oplocie stalowym.