ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Fabrycznie nowa Koparka gąsienicowa o masie roboczej 5,5 - 7 ton

Rok produkcji przedmiotu umowy: 2022 r.

- WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE określające podstawową konfigurację koparki

- Koparka wielofunkcyjna fabrycznie nowa, tj. wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2022

- Dostawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanego sprzętu na terenie Polski

- Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy

- Koparka o masie od 5,5 do 7t

- Koparka wielofunkcyjna na podwoziu gąsienicowym

- Koparka z obrotowym nadwoziem

- System szybkiej zmiany osprzętu, bez konieczności użycia narzędzi

- Dokumentem świadczącym o możliwości pracy na opisanej koparce wielofunkcyjnej powinny być uprawnienia do obsługi koparki jednonaczyniowej zgodnie z DTR

Silnik i napęd

- Silnik spalinowy wysokoprężny, co najmniej 4 cylindrowy, chłodzony cieczą

- Pojemność silnika min. 2500cm³ maksymalnie 3000cm³

- Moc silnika min 55kW

- Norma emisji spalin – co najmniej Stage V

- Napęd jazdy hydrostatyczny z zakresem co najmniej dwóch prędkości

- Prędkość jazdy min. 6,0km/h

- Gąsienice gumowe bądź metalowe z nakładkami gumowymi o szerokości co najmniej 400mm

- Prawa i lewa gąsienica napędzana przez osobny silnik hydrauliczny

- Obroty silnika regulowane potencjometrem

- Pług umożliwiający skrawanie materiału jak i zwiększenie stabilności podczas pracy

- Układ elektryczny 12V

Ramię koparki

- Minimalna głębokość kopania 3m

- Minimalny zasięg ramienia na poziomie gruntu, mierzony od osi maszyny 5,5m

- Szybkozłącze hydrauliczne zamontowane na ramieniu maszyny sterowane z kabiny operatora

- Regulacja ciśnień i przepływów na liniach hydraulicznych z pozycji operatora

- Automatyczne centralne smarowanie wysięgnika

- Zawór bezpieczeństwa na siłownikach ramienia głównego

- Możliwość pracy ramienia w zakresie koparki jak i ładowarki (posiębiernie i przedsiębiernie)

Układ hydrauliczny

- Pompa robocza wielotłoczkowa

- Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności co najmniej 50l

- Podwójna pompa jazdy

Wymiary całkowite koparki

- Długość podwozia wraz z lemieszem przednim (pługiem) nie większa niż 3,0m

- Szerokość podwozia wraz z lemieszem przednim (pługiem) nie większa niż 2,1m

- Wysokość kabiny bez wysięgnika nie większa niż 2,8m

- Promień zachodzenia tyłu nadwozia nie większa niż 1,2m

Kabina

- Kabina jednomiejscowa

- Przednia szyba dzielona i całkowicie chowana

- Klimatyzacja

- Ogrzewanie

- Zestaw wskaźników lub wyświetlacz zawierające co najmniej wskazania: licznika godzin pracy, obrotomierz, poziomu paliwa, kontrolki oświetlenia

- Składane lusterka boczne

- Lampa ostrzegawcza wysyłająca żółte sygnały błyskowe zamontowana o góry maszyny lub symetrycznie dwie z boku

- Dźwiękowy sygnalizator ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego

- Sygnał dźwiękowy (klakson)

- Certyfikat ROPS,FOPS

- Osprzęt koparki wielofunkcyjnej

- Łyżka kopiąca z zębami o szerokości 600mm, posiadająca możliwość założenia na szybkozłącze przedsiębiernie i podsiębiernie

- Łyżka skarpowa hydraulicznie sterowana o szerokości 1500mm, posiadająca możliwość założenia na szybkozłącze przedsiębiernie i podsiębiernie

- Łyżka kosząca o szerokości 2000mm, posiadająca możliwość założenia na szybkozłącze

- Gwarancja

Okres gwarancji jakości zaoferowany na koparkę objętej przedmiotem zamówienia licząc od daty przekazania koparki do używania, zamawiający ustala na minimum 24 miesiące.

- Serwis
Czas reakcji serwisu wynosi 24h w dni powszednie od zgłoszenia awarii. Koszt serwisów koparki w okresie gwarancji jest wliczony w cenę maszyny (bez dojazdów).

- Termin dostawy
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy koparki wraz z osprzętem w okresie do końca III kwartału  2022.