Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - zakup łodzi wędkarskich

Specyfikacja łodzi wędkarskiej

Łódź wędkarska  płaskodenna min. 3 - osobowa  o długości nie mniej niż 380cm i szerokości nie mniejszej niż 170cm z podwójnym dnem i komorą wypornościową wypełnioną materiałem pływającym  (wypornościowym).

Kadłub łodzi wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego.

Łódź wyposażona w wiosła z dulkami, knagi ze stali nierdzewnej, ucho dziobowe cumownicze oraz 2 rolki kotwiczne.

Tylna ławka z bakistą (schowkiem). Pawęż wzmocniona pod silnik z ochraniaczem pawęży.

Wyporność łodzi min. 400kg.

Masa od 170 do 210 kg.

Wewnątrz kokpitu płaska podłoga ze strukturą antypoślizgową

Kolory:

- kadłub – RAL 7021

- pokład – RAL 9010

Dodatkowe wyposażenie:

- silnik elektryczny o napięciu 12V i uciągu min.  40Lbs, ze wskaźnikiem LED

- akumulator żelowy głębokiego rozładowania  o pojemności min. 100Ah.

Gwarancja : min. 2 lata

Ilość zestawów: 5szt.

Łódź musi posiadać deklarację zgodności uprawniającą do wprowadzenia towaru na rynek UE. Łódź musi posiadać oznaczenie CE

Część 2: zakup łodzi żaglowych

Specyfikacja łodzi żaglowych

Łódź otwartopokładowa o charakterze turystyczno- sportowym. Do prowadzenia jednostki nie wymagane są uprawnienia żeglarskie. Jednostka niezatapialna. Kolor kadłuba – RAL 7036, pokład 7035.

Liczący do 6 członków załogi. Powierzchnia żagla min 16m2, a max 18m2  z możliwością refowania.

Łódź bezpieczna, z przechyłu 90 stopni podnoszący  się samodzielnie nawet z dodatkowym obciążeniem na topie.

Długość nie mniejsza niż 5,8 m, szerokość nie mniejsza niż 1,7 m. Masa od 280 do 400 kg.

Gwarancja : min. 2 lata

Ilość zestawów: 5szt.

KADŁUB :

- Laminat poliestrowo-szklany wykonany metodą kontaktową

- Komory wypornościowe z wypełnieniem stałym

- Laminatowa skrzynia miecza

- Miecz obrotowy, płyta metalowa

- Balast wewnętrzny

- Listwa odbojowa pcv

- Zamontowane ucho transportowe na dziobie

POKŁAD :

- Laminat poliestrowo-szklany wykonany metodą kontaktową z zastosowaniem przekładki

- Sztagownik, podwięzie wantowe, podstawa masztu, zaczepy steru, nierdzewne knagi cumownicze 3 sztuki, obrotowe stoliki szotowe 2 sztuki,

- Jarzmo steru z aluminium , laminatowa płetwa sterowa

- Stolik laminatowy zaczepu talii grota

- Samonośne pasy balastowe

- Zamykana klapa bakisty

TAKIELUNEK :

- Fok dakronowy(krój horyzontalny)

- Grot dakronowy(krój horyzontalny)

- Maszt aluminiowy

- Bom aluminiowy

- Olinowanie stałe ze ściągaczami

- Komplet fałów

- Szoty foka

- Talia grota

- Obciągacz bomu

- Cuma dziobowa i rufowa

- Roler Foka

Pokrowce na żagle - do przewożenia pod pokładem łodzi i do  przechowywania żagli  - w kształcie podłużnej tuby zapinanej na rzepy wykonane z wodoodpornej trwałej i mocnej tkaniny.

Żagiel –

a) Sępólno pozytywnie...

Napis winien być umieszczony bezpośrednio na całej szerokości żagla (grota) 15cm powyżej refbanty.

Kolor napisu: niebieski

b) www.gmina-sepolno.pl

napis umieszczony ma zostać na foku, wzdłuż liku przedniego, Czcionka: Calibri, wysokość litery: 10cm Kolor napisu: niebieski

Przed ostatecznym nadrukiem na żaglu wzór, formę i kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

W załączeniu przedkładamy przykładowe zdjęcia nadruku – Załącznik Nr 1.1., 1.2.

Łódź żaglowa musi posiadać deklarację zgodności uprawniającą do wprowadzenia towaru na rynek UE. Musi posiadać oznaczenie CE. Musi posiadać certyfikat Polskiego Rejestru Statków kategoria żeglugowa C.