Załącznik nr 6 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa parametru | Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | - Komputer przenośny |
|  | Zastosowanie | - Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, |
|  | Matryca | - Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa |
|  | Obudowa | - Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. - W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera. |
|  | Wydajność / Procesor | - Notebook w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Mobile Mark25 wyniki nie gorsze niż: - Productivity – minimum 540 punktów - DC Performance – minimum 530 pkt - MobileMark 25 indeks – minimum 540 pkt |
|  | Pamięć operacyjna | - Min 8GB DDR4 |
|  | Pamięć masowa | - Min. 256 GB SSD, |
|  | Karta graficzna | - Zintegrowana z procesorem |
|  | Multimedia | - Dwukanałowa karta dźwiękowa, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo, cyfrowy mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. - Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze. |
|  | Bateria i zasilanie | - Pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 280 minut. Zasilacz zewnętrzy. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora - Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku - Możliwość ustawienia hasła Administratora oraz Użytkownika - Możliwość ustawienia kolejności bootowania - Możliwość włączania/wyłączania WiFi - Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji |
|  | System operacyjny | - Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej współpracujący z powszechnymi programami w edukacji szkolnej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. - Dopuszczalny jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); |
|  | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45 (karta sieciowa wbudowana), min. 3xUSB, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, złącze zasilania (zasilacz nie może zajmować portów USB) - Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 802.11AC, moduł bluetooth - Klawiatura (układ US - QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad, opcjonalnie z wbudowanym podświetleniem |
|  | Bezpieczeństwo | - Komputer wyposażony w moduł TPM - Złącze zabezpieczenia fizycznego typu Kensingtone |
|  | Warunki gwarancji | - Minimum 30 miesięcy - Czas reakcji serwisu – do dwóch dni roboczych |