Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie podzielone jest na części:

- Część 1 – Dostawa, wstępna konfiguracja oraz uruchomienie serwerów wraz z wymaganymi licencjami, konfiguracja usługi katalogowej wraz z migracją profili lokalnych oraz wirtualizacja posiadanej infrastruktury serwerowej i wdrożenie usługi dystrybucji aktualizacji wraz z dostawą szafy RACK

- Część 2 – konfiguracja systemu kopii zapasowej

- Część 3 – Dostawa, wstępna konfiguracja oraz uruchomienie macierzy dyskowej wraz z dostawą wiszącej szafy RACK oraz systemem podtrzymania bateryjnego dla macierzy dyskowej

- Część 4 - usługa wsparcia środowiska IT Zamawiającego

- Część 5 – Zapewnienie systemu monitoringu stanu infrastruktury IT Zamawiającego

- Część 6 - Szkolenia z zakresu rozwiązań technicznych

- Część 7 - Dostarczenie i wdrożenie urządzenia UTM klasy NGF

- Część 8 - Modernizacja infrastruktury sieciowej

- Część 9 - Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

- Część 10 - Dostarczenie stacji roboczych

- Część 11 - Wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu, utworzeniu i świadczeniu usługi chmurowej w postaci serwisu www dla Gminy Sępólno Krajeńskie

Część 1

Dostawa, wstępna konfiguracja oraz uruchomienie serwerów wraz z wymaganymi licencjami, konfiguracja usługi katalogowej wraz z migracją profili lokalnych oraz wirtualizacja posiadanej infrastruktury serwerowej i wdrożenie usługi dystrybucji aktualizacji wraz z dostawą szafy RACK

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa fabrycznie nowego Sprzętu, nie używanego w innych środowiskach ani projektach;

- konfiguracja, instalacja serwerów oraz wirtualizacja wskazanych zasobów Zamawiającego wraz z uruchomieniem środowiska;

- konfiguracja usługi katalogowej;

- migracja profili lokalnych stacji roboczych używanych przez pracowników Zamawiającego do usługi katalogowej w kooperacji z Działem IT Zamawiającego;

- utworzenie polityki bezpieczeństwa w dziedzinie haseł;

- konfiguracja polityk w oparciu o wskazania Zamawiającego (4 polityki);

- dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonego Sprzętu;

- wdrożenie rozwiązania automatycznej dystrybucji aktualizacji systemowych dla środowiska opartego o systemy klienckie oprogramowania systemowego stosowanego już istniejącego w infrastrukturze Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

- dostawa Oprogramowania i zapewnienie możliwości korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania na warunkach licencyjnych mających zastosowanie do Oprogramowania;

- dostarczenie szafy RACK 19” 42U.

1.2 Termin realizacji zamówienia oraz liczba dostarczanego sprzętu

Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu wraz z instalacją i wdrożeniem u Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1.1 nastąpiła w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy.

1.3 Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych serwera (2 sztuki)

| Nazwa elementu lub cechy | Parametry |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie mniej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych; |
| Procesor | - Zainstalowane 2 procesory w architekturze x64, Ilość rdzeni / wątków min. 16 / min. 32. |
| Płyta główna | - Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera; - Wyposażona w moduł TPM 2.0; - Minimum 32 sloty DIMM na pamięć DDR4; |
| Pamięć operacyjna | - Zainstalowane minimum 128GB pamięci RAM o częstotliwości minimum 3200MHz; - Możliwość rozbudowy/rekonfiguarcji serwera do 8TB pamięci RAM DDR4; |
| Zabezpieczenie pamięci | Wsparcie dla: memory mirroring, ECC, SDDC lub Advanced ECC; |
| Procesor Graficzny | - Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci, osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz; - 1 port VGA na tylnym panelu serwera oraz jeden port VGA na panelu przednim; - Możliwość instalacji dodatkowej karty GPU posiadającą 4 porty mDP lub DP lub HDMI; |
| Zatoki dyskowe i dyski | - Serwer wyposażony w min. 8 zatok dyskowych hot-plug 2.5” umożliwiających instalację dysków SSD/HDD interfejsem SAS/SATA; - Serwer wyposażony w min. 4 dyski SATA SSD o pojemności min. 960GB każdy. Dyski klasy Enterprise dedykowane do pracy w oferowanym serwerze i o parametrze DWPD min. 1; - Możliwość rozbudowy serwera o 2 dyski M.2 SSD NVMe o pojemności min. 960GB. Rozwiązanie dedykowane jako nośnik boot, musi umożliwiać konfigurację sprzętowego mirroringu (RAID 1). |
| Kontroler dyskowy | - Serwer wyposażony w sprzętowy kontroler RAID obsługujący dyski SAS 3.0 i pozwalający na konfigurację RAID 0,1,10,5; - Serwer umożliwiający rozbudowę/rekonfigurację o sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 2 GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Kontroler obsługujący funkcjonalność SSD Cache na poziomie sprzętowym tj. możliwość wykorzystania dysku SSD do przyśpieszenia operacji odczytu dla grupy RAID na dyskach HDD. |
| Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy min. 800W z certyfikatem minimum Platinum. |
| Interfejsy sieciowe | - min. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. - Karta LAN posiadająca min. 2 porty 10GbE BASE-T oraz min. dwa porty 1GbE BASE-T nie zajmujące slotów PCIe serwera; |
| Sloty PCIe | - Serwer posiadający – w momencie dostarczenia – min. 2 sloty PCIe generacji 4.0 w tym 1 slot działający z prędkością x16; - W momencie dostarczenia min. jeden slot PCIe powinien być wolny, dostępny dla użytkownika; |
| Dodatkowe porty | - z przodu obudowy: min. 1x USB 3.0, min. 1x VGA - z tyłu obudowy: min. 2x USB 3.0, min. 1x VGA - wewnętrzne: min. 1 x USB 3.0 |
| Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |
| Zarządzanie | Serwer musi posiadać moduł zarządzający wyposażony w minimum jeden port 10/100/1000 Base-T Ethernet, pozwalający na zdalny dostęp i zarządzanie serwerem przy użyciu graficznego interfejsu Web. Moduł musi umożliwiać: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - dostęp do karty możliwy: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend (SSH lub IPMI) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz SNMP - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB - funkcja zdalnej konsoli szeregowej przez SSH (wirtualny port szeregowy) - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - możliwość równoczesnej obsługi przez min. 2 administratorów - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) |
| Funkcje zabezpieczeń | - Czujnik otwarcia obudowy; - Ramka zabezpieczająca przed nieautoryzowanym dostępem do dysków serwera; |
| Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |
| Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2019, 2022, Red Hat Enterprise Linux 8, VMware vSphere (ESXi) 7.0; |
| Gwarancja | - min. 36 miesięcy wsparcia producenta w trybie pełnego serwisu on-site NBD. Przy czym NBD określa czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu; - W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego; - Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany serwis producenta oferowanych urządzeń; |
| Inne | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001; - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA; - Możliwość rozbudowy serwerów zgodnie z ww. opisem przedmiotu zamówienia musi być możliwa przy użyciu certyfikowanych komponentów oraz zachowaniu pełnego wsparcia i gwarancji producenta serwera; - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce; |
| Licencje | - Dostarczenie 55 sztuk Licencji na Server do stacji roboczych zainstalowanych w urzędzie. Licencje muszą być nie przypisane do sprzętu. |

Punktacja dodatkowa:

| Parametr dodatkowy 1 | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanych serwerów, nawet po wygaśnięciu okresu wsparcia. |
| --- | --- |
| Parametr dodatkowy 2 | Oprogramowanie diagnostyczne producenta serwera (lub wbudowana funkcja karty zarządzającej) posiadające funkcjonalność predykcji awarii wszystkich kluczowych komponentów serwera: procesorów, pamięci RAM, dysków wewnętrznych HDD/SSD/M.2 SSD, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów dyskowych. |
| Parametr dodatkowy 3 | Serwer wyposażony w wbudowany panel LCD umieszczony na froncie obudowy i pozwalający na wyświetlenie informacji o: stanie serwera, konfiguracji sieciowej karty zarządzającej, zasilaniu, temperaturze. |
| Parametr dodatkowy 4 | Możliwość zarządzania – monitoring parametrów pracy i konfiguracja najważniejszych komponentów - z poziomu urządzania mobilnego przy użyciu dedykowanej aplikacji dostępnej na Android i/lub iOS. |

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych szafy RACK

- Szafa rack o wysokości 42U 19”

- Szafa stojąca,

- Otwory wentylacyjne w dolnej i górnej płycie szafy oraz w drzwiach

- Drzwi przednie perforowane metalowe (siatka),

- Drzwi tylne pełne lub perforowane,

- Maksymalne wymiary zewnętrzne 800x800x2047.5 mm

- Kolor: czarny

- Maksymalne obciążenie statyczne do 800 kg

- Szafa do złożenia na miejscu przez Wykonawcę we wskazanym pomieszczeniu

1.4 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych odnośnie systemów operacyjnych:

- Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy wielowątkowości.

- Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które:

  - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

  - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

  - umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów,

  - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

- Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługi definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Graficzny interfejs użytkownika.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

- Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej języka polskiego i angielskiego.

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

  - podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

  - usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarzadzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

    - podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

    - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

    - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. Windows Server 2022 Standard 2

- PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

  - dystrybucję certyfikatów poprzez http,

  - konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

  - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Serwis udostępniania stron WWW

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6).

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem zainstalowanymi obecnie w urzędzie.

1.5 Wymagane prace wdrożeniowe

- Dostarczenie sprzętu wraz z konfiguracją i wirtualizacją zasobów

  - Zinwentaryzowanie i walidacja aktualnego środowiska serwerowego objętego migracją

  - Dedykowane wsparcie aplikacji dziedzinowych realizuje migrację aplikacji do nowego środowiska na wniosek Zamawiającego.

  - Podłączenie serwerów do infrastruktury elektrycznej i sieciowej Zamawiającego

  - Wstępna konfiguracja serwerów polegająca na nadaniu dostępów, adresacji oraz aktualizacji oprogramowaniu sprzętowego do najnowszej zalecanej przez producenta wersji

  - Przygotowanie środowiska wirtualizacji na nowo dostarczonych serwerach

  - Przygotowanie 4 maszyn wirtualnych opartych na najnowszym systemie serwerowym, dostępnej wersji

  - Przekazanie dostępów Zamawiającemu

  - Testy po uruchomieniu środowiska wirtualnego polegające na sprawdzeniu poprawności uruchamiania się środowiska systemowego i poprawności pracy systemu replikacji

  - Uruchomienie replikacji dla wskazanych min 4 maszyn wirtualnych

  - Drugi dostarczony serwer pełnić ma rolę repozytorium replik i ma służyć awaryjnemu uruchomieniu środowiska

  - Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej zawierającej opis wdrożonej konfiguracji wirtualizacji zasobów

- Wymagania odnośnie środowiska wirtualizacji:

  - Możliwość obsługi Secure Boot oraz Trusted Platform Module

  - Możliwość rozruchu PXE z syntetyczną kartą sieciową

  - Możliwość rozruchu z dysku SCSI

  - Możliwość obsługi dysków wirtualnych w formacie .vhdx

  - Wsparcie dla UEFI z GPT

  - Obsługa 32-bitowych i 64-bitowych systemów operacyjnych

  - Obsługa do 12TB pamięci RAM

  - Obsługa do 240 procesorów wirtualnych

  - Wsparcie dla Intel VT oraz AMD-V

  - Obsługa replikacji między hostami oraz klastrów wysokiej dostępności (failover cluster)

  - Wirtualizator musi pozwalać na zmianę parametrów maszyny wirtualnej

  - Wirtualizator musi zapewniać możliwość zatrzymywania, uruchamiania i restartowania maszyn wirtualnych

  - Wirtualizator musi umożliwiać tworzenie wirtualnych przełączników

  - Wirtualizator musi zapewniać wbudowane mechanizmy do migracji na żywo maszyn wirtualnych, migracji magazynu oraz funkcję importu/eksportu maszyny wirtualnej

  - Wirtualizator musi zapewniać możliwość tworzenia kopii maszyn wirtualnych w innych lokalizacjach fizycznych (mechanizmy replikacji), kopiowania woluminów w tle oraz budowanie klastrów wysokiej dostępności

- Wdrożenie usługi katalogowej w infrastrukturze Zamawiającego

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 55 licencji USER CAL potrzebnych do wdrożenia usługi katalogowej

  - Utworzenie maszyny wirtualnej na hypervisorze pełniącej rolę kontrolera domeny

  - Utworzenie domeny usługi katalogowej

  - Utworzenie schematu organizacyjnego oraz nadanie odpowiednich uprawnień poszczególnym użytkownikom, po ustaleniach z Zamawiającym

  - Konfiguracja polityki bezpieczeństwa haseł

  - Utworzenie 4 polityk w oparciu o wskazania zamawiającego

  - Podłączenie komputerów do utworzonej domeny – proces wykonywany wspólnie z administratorem IT Zamawiającego, na bazie ustalonego harmonogramu

  - Migracja profili lokalnych ze stacji roboczych użytkowników do usługi katalogowej – proces wykonywany wspólnie z administratorem IT Zamawiającego, na bazie ustalonego harmonogramu

  - Instalacja odpowiednich, wskazanych przez Zamawiającego drukarek na poszczególnych stacjach roboczych wraz z działem IT Zamawiającego

  - Dokumentowanie wykonanych prac

- Wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji aktualizacji systemów operacyjnych w infrastrukturze IT Zamawiającego

  - System musi działać w ramach posiadanych i dostarczonych licencji

  - System musi zapewniać możliwość identyfikacji aktualizacji do zainstalowania na stacjach roboczych,

  - system musi zapewnić możliwość pobierania aktualizacji na wskazane lokalne repozytorium po godzinach pracy Urzędu

  - Dystrybucja aktualizacji musi wykonywać się w ramach infrastruktury lokalnej LAN w czasie pracy, po godzinach pracy Urzędu

  - System musi zapewnić możliwość wycofywania aktualizacji w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości funkcjonalnych

Część 2

Konfiguracja systemu kopii zapasowej

2.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa systemu kopii zapasowych;

- wdrożenie oraz konfiguracja systemu kopii zapasowych w środowisku IT Zamawiającego

- dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji konfiguracji wdrożonego systemu

2.2 Termin realizacji zamówienia oraz liczba dostarczanego sprzętu

Zamawiający wymaga, aby dostawa systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją, o którym mowa w pkt 2.1 do Zamawiającego nastąpiła w terminie 10 dni od dnia zrealizowania części 1.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę przez ePUAP o zrealizowaniu części 1.

2.3 Wymagania szczegółowe Zamawiającego:

- Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2008R2SP1, 2012, 2012 R2, 2019 i 2022. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej.

- Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.

- Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.

- Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych na zasobach obecnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

- Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej

- Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków

- Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-incremental)

- Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji

- Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.

- Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy aktualizowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania migawki.

- Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji.

- Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej opisie przedmiotu zamówienia.

- Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX).

- Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.

- Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej.

- Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.

- Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son).

- Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia serwera o najnowszej aktualizacji z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS.

- Repozytoria oparte o XFS muszą pozwalać na zmienność danych przez określoną ilość czasu (tzw. Immutability)

- Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

- Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik.

- Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding).

- Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN).

- Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych.

- Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna).

- Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami.

- Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre.

- Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków.

- Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.

- Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików

- Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.

- Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim z następujących systemów plików:

- Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.

- Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów usługi katalogowej takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł.

- Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects").

- Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie SQL w starszych i nowych wersjach, również wykorzystywanych w urzędzie.

- Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN.

- Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD - oprogramowanie wykorzystywane w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim. - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych minimum 8 maszyn wirtualnych oraz min. 2 hostów fizycznych. - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych minimum 55 stacji roboczych.

2.4 Wymagane prace wdrożeniowe

- instalacja oprogramowania do kopii zapasowych na zasobie wirtualnym wskazanym przez Zamawiającego;

- skonfigurowanie repozytorium kopii zapasowych wskazanego przez Zamawiającego

- zaprojektowanie i wdrożenie polityki tworzenia kopii zapasowych z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania do kopii zapasowych dla przynajmniej 8 maszyn wirtualnych, 2 hostów fizycznych oraz 55 stacji roboczych;

- przeprowadzenie testów akceptacyjnych poprawności działania operacji, kopii zapasowych i odzyskiwania danych;

- konfiguracja powiadomień systemu kopii zapasowej oraz weryfikacja ich działania;

- szkolenie z systemu kopii zapasowych obejmujące:

  - przybliżenie interfejsu rozwiązania i funkcjonalności

  - tworzenie zadań kopii zapasowych

  - tworzenie powiadomień, walidacji wykonywania się kopii zapasowych

dobrych praktyk w dziedzinie administracji i obsługi systemów kopii zapasowych.

Część 3

Dostawa, wstępna konfiguracja oraz uruchomienie macierzy dyskowej wraz z dostawą wiszącej szafy RACK oraz systemem podtrzymania bateryjnego dla macierzy dyskowej

3.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa fabrycznie nowego Sprzętu, nie używanego w innych środowiskach ani projektach;

- konfiguracja urządzenia oraz fizyczna instalacja w infrastrukturze IT Zamawiającego;

- udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie w jej ramach serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego na dostarczony Sprzęt;

- dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonego Sprzętu;

3.2 Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu wraz z konfiguracją, o których mowa w pkt 3.1 do Zamawiającego nastąpiła w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

3.3 Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych macierzy dyskowej

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack. Całość rozwiązania nie może zajmować więcej niż 1U w szafie RACK. Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone elementy montażowe umożliwiające instalację we wszystkich zatokach dysków twardych zarówno 3,5” jak i 2,5” (kieszenie, śrubki montażowe) |
| RAID | Wymagana obsługa: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, JBOD, Single |
| Szyfrowanie danych | Z wykorzystaniem AES-256bit |
| Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 4GB DDR4 UDIMM (1x2GB) |
| Pamięć flash | Zainstalowane minimum 512MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Porty Ethernet | 2 x 10GbE SFP+ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet Port |
| Porty USB | 4 porty USB 3.2 Gen 1 |
| Sloty PCI | Minimum 1x PCIe Gen 2 x2, przy czym minimum 1 slot wolny, udostępnione pod dalszą rozbudowę po obsadzeniu wymaganymi kartami. |
| Wymagania ogólne | 4 wewnętrzne kieszenie na dyski, w których można zastosować dyski 2,5” oraz 3,5”, HDD oraz SSD z interfejsem SATA 6Gb/s |
| Cache SSD | Urządzenie musi wspierać technologię SSD Cache pozwalającą rozbudować pamięć podręczną odczytu z wykorzystaniem nośników SSD |
| Dyski HDD | 4 sztuki dysków HDD SATA 3,5” o prędkości obrotowej minimum 7200 obr/min i pojemności minimum 4TB każdy. Kompatybilne z proponowanym rozwiązaniem NAS. |
| Obsługiwane formaty zewnętrznych dysków twardych | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Interfejs systemu operacyjnego | Graficzny, pozwalający na wielowątkową równoległą pracę uruchomionych procesów/aplikacji, minimum w językach angielskim i polskim |
| Wymagania ogólne | Wsparcie dla protokołów: SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP, iSCSI, FibreChannel, NFS, SNMP, VPN |
| Natywny system plików | Urządzenie musi natywnie pracować w oparciu o system plików obsługujący pojedynczy wolumin o pojemności do min. 250 TB Możliwość utworzenia minimum 128 wolumenów |
| Wymagania ogólne | Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. Wymagane jest dostarczenie oświadczenia potwierdzającego wydane przez producenta. |
| Zasilanie | Minimum 250 W PSU, 100-240V |
| Waga | Netto – maksymalnie 6,6kg Brutto – maksymalnie 9,6kg |
| Maksymalny pobór mocy | 40 W |
| Gwarancja producenta sprzętu | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. Jeżeli w standardzie urządzenie ma inny okres należy w ofercie podać nazwę i typ pakietu rozszerzającego gwarancję producenta. Gwarancja realizowana w trybie następny dzień roboczy – udostępniający urządzenie zastępcze na czas naprawy. Wymiana dysków może być dokonywana przez Zamawiającego |

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych szafy RACK

- Szafa rack o wysokości 12U 19”

- Szafa do zawieszenia na ścianie

- Otwory wentylacyjne w dolnej i górnej płycie szafy oraz w drzwiach

- Drzwi przednie z przeszkleniem, zamykane zamkiem na klucz

- Maksymalne wymiary zewnętrzne 570x635x450 mm

- Kolor: czarny

- Maksymalne obciążenie statyczne do 60 kg

- Szafa do złożenia na miejscu przez Wykonawcę we wskazanym pomieszczeniu

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych systemu podtrzymania bateryjnego

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Moc znamionowa w W | minimum 410 W |
| Moc znamionowa w VA | minimum 750 VA |
| Rodzaj akumulatora | kwasowo-ołowiowy |
| czas pełnego ładowania | max. 8 godzin |
| Pojemność baterii | minimum 7 Ah |
| Żywotność baterii | minimum 3 lata |
| Ochrona linii danych | Ochrona kabli sieci Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T |
| Masa produktu | Maksymalnie 5,2 kg |
| Sposób montażu | wolnostojący |
| Komunikacja i zarządzanie | - Dioda led wskazująca status zasilania - Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora |
| Certyfikaty produktu | CE, CB, EAC |
| Normy produktu | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy |

3.4 Wymagane prace wdrożeniowe

- dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu;

- instalacja sprzętu w dostarczonej szafie rack;

- podłączenie sprzętu do instalacji elektrycznej;

- podłączenie sprzętu do infrastruktury sieciowej Zamawiającego we wskazane porty;

- wstępna konfiguracja urządzenia polegająca na aktualizacji firmware’u do możliwie jak najwyższej i stabilnej wersji oprogramowania (zalecanej przez producenta urządzenia);

- utworzenie kont dostępowych dla dostępu administracyjnego do urządzenia;

- zweryfikowanie poprawności działania systemu podtrzymania bateryjnego;

- ustanowienie urządzenia jako repozytorium kopii zapasowych maszyn wskazanych przez Zamawiającego

Część 4

Usługa wsparcia środowiska IT Zamawiającego

4.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Świadczenie kompleksowej usługi wsparcia w zakresie merytoryczno konsultacyjnym w dziedzinie infrastruktury IT Zamawiającego

4.2 Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby świadczenie kompleksowej usługi wsparcia, o której mowa w pkt 4.1 trwała w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.3 Szczegółowe wymagania odnośnie usługi

- Usługa wsparcia ma być realizowana w następujących obszarach:

  - Wsparcie utrzymaniowe infrastruktury IT – pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych (urządzenie brzegowe, urządzenia sieciowe typu przełącznik, serwery fizyczne, serwery z wirtualizacją, NAS, konfigurowanie usług serwera)

  - Wsparcie konsultacyjne – umożliwienie realizacji konsultacji odnośnie ścieżek rozwoju i zmian w infrastrukturze Zamawiającego, propozycje zmian konfiguracyjnych, zakupowych i aktualizacyjnych wedle potrzeb

  - Dostęp do 5 webinariów dotyczących problematyki administracyjnej i bezpieczeństwa zasobów IT

- Rozpoczęcie współpracy i wdrożenie usługi wsparcia musi wiązać się z inwentaryzacją zasobów IT Zamawiającego przez Wykonawcę, dopuszcza się realizację procesu inwentaryzacji zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego wraz z osobą odpowiedzialną za obszar IT po stronie Zamawiającego

- Wsparcie ma być realizowane w zakresie 54 godzin przypadających na okres 5 miesięcy trwania umowy, to jest 11 godzin przez 4 miesiące i 10 godzin w ostatnim miesiącu.

- Niewykorzystane godziny w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym nie przechodzą do następnego okresu rozliczeniowego

- Zamawiający akceptuje formę zdalną poprzez udostępniony przez Wykonawcę kanał elektroniczny lub dedykowaną aplikację, z możliwością późniejszego odtworzenia spotkania (nagranie szkolenia), z zastrzeżeniem nierozpowszechniania nagrania poza obszar organizacji Zamawiającego

- W ramach pakietu miesięcznej liczby godzin wsparcia realizowane są działania dotyczą diagnostyki i naprawy problemów występujących w infrastrukturze Zamawiającego oraz spotkania konsultacyjne

- Kontakt w ramach usługi wsparcia musi być realizowany za pośrednictwem infolinii, komunikacji e-mail lub systemu formularzy, przy czym Zamawiający wymaga utrzymania minimum 2 form kontaktu z wcześniej wymienionych

- Wsparcie musi być realizowane w oparciu o SLA jak w tabeli poniżej:

| Priorytet | Czas realizacji (rh) | Czas reakcji (rh) |
| --- | --- | --- |
| Krytyczny | 4 | 1 |
| Wysoki | 6 | 1 |
| Średni | 10 | 1 |
| Niski | 24 | 1 |
| Wniosek | 40 | 1 |
| Zdarzenie | -- | 1 |

* rh – roboczogodzina

Natomiast sam status nadawania priorytetów zgłaszanym zadaniom ma odbywać się w oparciu o niniejszą tabelę priorytetów:

|  | Pilność |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WPŁYW | Praca uniemożliwiona | Utrudnienie pracy (istnieje alternatywa) | Prace Planowe | Wniosek o usługę | Zdarzenie |
| Cała organizacja | Krytyczny | Krytyczny | Średni | Wniosek | Zdarzenie |
| Kilka Lokacji | Krytyczny | Wysoki | Średni | Wniosek | Zdarzenie |
| Grupa użytkowników | Wysoki | Wysoki | Niski | Wniosek | Zdarzenie |
| Pojedynczy użytkownik | Średni | Niski | Niski | Wniosek | Zdarzenie |

Gdzie zamawiający definiuje pojęcia jak niżej:

Wpływ – jest jednostką mierzalności krytyczności dla biznesu, dotyczącą 	incydentów lub problemów.
Wpływ jest mierzony liczbą ludzi lub systemów zaangażowanych.

| Wpływ | Opis |
| --- | --- |
| 1. Cała organizacja | Wszyscy autoryzowani użytkownicy. |
| 2. Kilka lokacji | Wszyscy autoryzowani użytkownicy z kilku lokacji. |
| 3. Niewielka grupa użytkowników | Wszyscy autoryzowani użytkownicy z jednej lokacji / zespołu. |
| 4. Pojedynczy użytkownik | Indywidualne zgłoszenie. |

Pilność – jest określeniem szybkości rozwiązywania incydentów posiadających konkretny wpływ.

| Pilność | Opis |
| --- | --- |
| 1. Praca uniemożliwiona | Poważny defekt prowadzący do całkowitego przerwania procesów biznesowych po stronie klienta. Nie istnieje obejście problemu / doraźne rozwiązanie. Wykonywanie pracy jest niemożliwe. |
| 2. Utrudnienie pracy (istnieje obejście) | Defekt mający wpływ na procesy biznesowe po stronie klienta, przerwany przepływ operacyjny. Dysfunkcja podstawowych narzędzi lub aplikacji. Praca jest utrudniona, ale możliwa. |
| 3. Niska pilność / planowane | Utrudnienie mające wpływ na pracę użytkownika, lecz jego pilność jest niewysoka i rozwiązanie może być zaplanowane w czasie. |
| 4. Wniosek o usługę / pytanie | Dotyczy wniosku o usługę lub zapytania, a nie incydentu. |

- Dostęp do wsparcia musi być realizowany w systemie 24/7/365, zgłoszenia w charakterze incydentów, wniosków i zdarzeń muszą być podejmowane i realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00, natomiast w godzinach 17:00 – 7:00 oraz w dni wolne od pracy i weekendy, podmiot świadczący musi zapewnić inżyniera dyżurnego, który jest w stanie podjąć działania na wypadek zdarzeń krytycznych, które wystąpią w czasie poza godzinami pracy zamawiającego lub na wypadek incydentów zgłoszonych w tych porach przez administratora zasobów IT Zamawiającego

Część 5

Zapewnienie systemu monitoringu stanu infrastruktury IT Zamawiającego

5.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa, instalacja systemu monitoringu dla infrastruktury IT Zamawiającego;

- przeprowadzenie szkolenia z posługiwania się dostarczonym rozwiązaniem i interpretacji danych prezentowanych przez system monitoringu.

5.2 Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby dostawa, instalacja oprogramowania, o którym mowa w pkt 5.1 do Zamawiającego nastąpiła w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

5.2 Szczegółowe wymagania odnośnie proponowanego rozwiązania

- System powinien być uruchomiony na zasobach infrastruktury IT Zamawiającego.

- System powinien być zrealizowany na środowisku nie wymagającym licencjonowania systemu operacyjnego maszyny wirtualnej

- System powinien agregować dane o statusie maszyn wirtualnych realizowanych na wirtualizatorze Microsoft HYPER-V oraz VMWare

- W przypadku systemów z rodziny Microsoft Windows Server oraz Linux, system powinien zapewniać możliwość zdefiniowania kluczowych usług, których wyłączenie lub przerwa w działaniu będzie monitowana - serwisów uruchomionych na powłoce Windows/Linux, statusu baz danych MSSQL Express i Standard, PostgresSQL, Firebird

- System musi zapewniać możliwość odczytu danych z urządzeń przy wykorzystaniu protokołu SNMP, IMPI, JMX

- System musi zapewniać możliwość ostrzegania w przypadku braku odpowiedzi z monitorowanego urządzenia, maszyny wirtualnej, serwera fizycznego

- System powinien integrować się z rozwiązaniami do zdalnego zarządzania serwerami takimi jak: iDRAC, iLO, XClarity Controller

- System powinien pozwalać. na uzyskiwanie informacji o utylizacji CPU, RAM, przestrzeni pamięci masowej, interfejsów sieciowych maszyn wirtualnych opartych o Linux, Windows

- System powinien zapewniać możliwość odczytu stanu CPU, wentylatorów, temperatury, utylizacji interfejsów urządzeń sieciowych wiodących producentów jak Ubiquiti, DELL, Extreme, Fortinet, CISCO i innych zapewniających komunikację SNMP z urządzeniem

- System powinien umożliwiać dla monitorowanych elementów natychmiastowe graficzne przedstawienie na wykresie za pomocą wbudowanej funkcjonalności

- System graficznego przedstawienia (wykresy) powinien posiadać funkcje:

  - możliwości tworzenia niestandardowych wykresów;

  - łączenia wielu elementów w jeden widok

  - tworzenia mapy sieci

  - tworzenia raportów

- System powinien mieć funkcjonalność pozwalającą na tworzenie szablonów konfiguracji serwerów

- System powinien zapewniać możliwość wykonania automatycznego wykrywania urządzeń sieciowych w danym obszarze

- System powinien zapewniać możliwość automatycznej rejestracji agenta

- System powinien zapewniać programowalny interfejs API

- System musi zapewniać możliwość definiowania czasu retencji przechowywania danych oraz progów ostrzeżeń:

  - Warning – rozumianych jako ostrzeżenie

  - Critical – rozumianych jako rzutujących na całą infrastrukturę Zamawiającego i uniemożliwiające wykonywanie czynność)

- System powinien zapewniać możliwość wysyłki monitów w postaci e-mail oraz opcjonalnie powinien zapewniać możliwość integracji z rozwiązaniami typu bramka sms

- System powinien zapewniać możliwość bezpiecznego uwierzytelniania oraz nadawania wielopoziomowych uprawnień

- System powinien zapewniać możliwość monitorowania minimum 100.000 obiektów w ramach jednej instancji

5.3 Wymagane prace wdrożeniowe

- instalacja przez oferenta rozwiązania na dedykowanym zasobie wirtualnym Zamawiającego;

- konfiguracja wstępna i nadanie dostępów do logowania dla Zamawiającego;

- przygotowanie po konsultacji z Zamawiającym monitoringu dla 10 urządzeń wytypowanych przez Zamawiającego (serwery, przełączniki, urządzenie brzegowe klasy UTM);

- konfiguracja progów alarmów zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz po konsultacji z Wykonawcą i wdrożeniem w oparciu o najlepsze praktyki;

- konfiguracja powiadomień na wskazaną przez Zmawiającego skrzynkę pocztową za pośrednictwem dedykowanej skrzynce technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

Część 6

Szkolenia z zakresu rozwiązań technicznych

6.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozwiązań technicznych takich jak: Microsoft Active Directory, rozwiązania Fortinet Fortigate, Rozwiązań kopii zapasowych dedykowanych środowiskom zwirtualizowanym, bezpieczeństwa sieci

6.2 Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby świadczenie szkoleń z zakresu rozwiązań technicznych, o której mowa w pkt 6.1 trwała w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6.3 Szczegółowe wymagania odnośnie usługi

- Szkolenie - minimalne wymagania:

  - szkolenia będą zrealizowane jako szkolenia zamknięte;

  - szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim;

  - szkolenia muszą odbyć się w formie zdalnej poprzez udostępniony przez Wykonawcę kanał elektroniczny lub dedykowaną aplikację, z możliwością późniejszego odtworzenia spotkania (nagranie szkolenia), z zastrzeżeniem nierozpowszechniania nagrania poza obszar organizacji Zamawiającego;

  - musi tworzyć cykl szkoleń online trwających minimum 1 godzinę każde, gdzie łączna liczba godzin poświęcona na szkolenia nie może być mniejsza niż 25 godzin

  - Zamawiający dopuszcza udział uczestników szkolenia w ramach większej grupy szkoleniowej

  - agenda szkoleń musi dotykać tematyki technologicznej, w tym przynajmniej: usługi katalogowej wdrożonej, rozwiązania urządzeń sieciowych, Rozwiązań kopii zapasowych dedykowanych środowiskom zwirtualizowanym, bezpieczeństwa sieci

  - obowiązek sprawdzania obecności w trakcie każdego ze szkoleń np. w postaci zrzutów ekranowych listy zalogowanych uczestników szkolenia pozwalającej potwierdzić obecność uczestników. Oryginalne wersje list obecności zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji szkolenia;

  - wykonawca gwarantuje, że osoba prowadząca szkolenia posiada odpowiednie predyspozycje do prowadzenia szkoleń oraz wyczerpującą wiedzę, co najmniej na poziomie wymaganym do realizacji szkoleń;

  - wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego materiały dydaktyczne;

  - wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym ustalić dokładną datę przeprowadzenia szkoleń. Zamawiający ustali na zasadzie negocjacji z Wykonawcą, w terminie maksymalnie 10 dni od daty podpisania umowy ramowy harmonogram szkoleń;

  - po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej bądź elektronicznej. Zaświadczenia zostaną przesłane na wskazany przez Zamawiającego adres fizyczny lub adres skrzynki poczty elektronicznej.

Część 7

Dostarczenie i wdrożenie urządzenia UTM klasy NGF

7.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa fabrycznie nowego Sprzętu, nie używanego w innych środowiskach ani projektach;

- konfiguracja, instalacja w szafie rakowej oraz wdrożenie rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego;

- Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall;

- ochrony w warstwie aplikacji;

- protokołów routingu dynamicznego.

7.2 Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu, konfiguracja o którym mowa w pkt 7.1 do Zamawiającego nastąpiła w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

7.3 Wymagania szczegółowe odnośnie sprzętu:

- Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii:

  - w przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall;

  - monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych;

  - monitoring stanu realizowanych połączeń VPN;

  - system musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

- Interfejsy, dysk zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:

- 16 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- 8 gniazdami SFP 1 Gbps.

- 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps.

- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System musi być wyposażony w zasilanie AC bezpośrednie lub poprzez zasilacz sieciowy

- Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.5 mln. jednoczesnych połączeń oraz 52 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 18 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 2.1 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 10 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 2.5 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1 Gbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1 Gbps.

- Funkcje systemu bezpieczeństwa

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2.

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH.

- Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system

- Polityki i Firewall:

- Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

    - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

    - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików.

- Połączenia VPN

  - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

    - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

    - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

    - Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20.

    - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

    - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

    - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

    - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

    - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

    - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

  - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

    - Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

    - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

    - Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.

- Routing i obsługa łączy WAN:

  - w zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

    - routingu statycznego;

    - policy Based Routingu;

    - protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

- Funkcje SD-WAN:

  - system powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN;

  - reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.

- Zarządzanie pasmem:

  - system Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu;

  - musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji;

  - system musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

- Ochrona przed malware

  - Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

  - System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.

  - System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych.

  - System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.

  - System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

  - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Ochrona przed atakami:

  - Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

  - System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

  - Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

  - System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

  - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

  - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Kontrola aplikacji:

  - Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

  - Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - Aplikacje chmurowe powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

  - Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

  - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Kontrola WWW:

  - Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.

  - W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

  - Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. Filtr WWW musi dostarczać kategorie które można rozbudowywać stron zabronionych.

  - Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

  - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek.

  - Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

  - W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.

- Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji:

  - System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

    - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

    - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

    - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

  - Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

  - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

  - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

- Zarządzanie:

  - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

  - Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

  - Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

  - System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.

  - System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

  - Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

  - Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Logowanie:

  - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

  - W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

  - Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

  - Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Certyfikaty:

  - poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

- Serwisy i licencje:

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:

  - kontrola Aplikacji

  - IPS

  - Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych)

  - Analiza typu Sandbox

  - Antyspam

  - Web Filtering

  - bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy.

- Gwarancja oraz wsparcie:

  - system musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

7.4 Wymagane prace wdrożeniowe:

- dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu;

- instalacja sprzętu we wskazanej szafie rack;

- podłączenie sprzętu do instalacji elektrycznej;

- podłączenie sprzętu do infrastruktury sieciowej Zamawiającego we wskazane porty;

- wstępna konfiguracja urządzenia polegająca na aktualizacji firmware’u do możliwie jak najwyższej i stabilnej wersji oprogramowania;

- utworzenie kont dostępowych dla dostępu administracyjnego do urządzenia;

- konfiguracja polityk bezpieczeństwa w zakresie ograniczenia ruchu z i do sieci Zamawiającego w oparciu o najlepsze praktyki i wytyczne zamawiającego;

- przeniesienie konfiguracji z obecnego urządzenia zainstalowanego u Zamawiającego

Część 8

Modernizacja infrastruktury sieciowej

8.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa fabrycznie nowego Sprzętu, nie używanego w innych środowiskach ani projektach, w ilościach:

  - Przełącznik sieciowy min. 48 port – 3 sztuki

- konfiguracja urządzeń oraz fizyczna instalacja w infrastrukturze IT Zamawiającego;

- udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie w jej ramach serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego na dostarczony Sprzęt;

- dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonego Sprzętu;

8.2 Termin realizacji zamówienia oraz liczba dostarczanego sprzętu

Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt 8.1 do Zamawiającego nastąpiła w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

8.3 Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla przełączka sieciowego (3 sztuki)

| Interfejs sieciowy | 48x 1Gb Ethernet (10/100/1000 Mbps) 4x SFP+ (1/10 Gbps) |
| --- | --- |
| Interfejs zarządzania | Ethernet, In-Band |
| Łączna przepustowość (non-blocking) | Minimum 88 Gbps |
| Przepustowość przełączania | Minimum 176 Gbps |
| Prędkość przekazywania | Minimum 130 Mpps |
| Sposób zasilania | Uniwersalny: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz USP RPS DC: 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A |
| Zasilacz | Wbudowany, AC/DC Moc minimum 650 W |
| Maksymalny pobór mocy | Bez zasilania PoE: maksymalnie 60 W |
| Diody LED | System: Status RJ45: PoE; Speed / Link / Activity SFP+: Link / Activity |
| Waga | Z uchwytami montażowymi: maksymalnie 6,40 kg Bez uchwytów montażowych: maksymalnie 6,30 kg |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -5 do 40 st. C |
| Certyfikaty | IC, FCC, CE |
| Możliwość montażu w szafie RACK | Tak, maksymalnie 1U |
| PoE |  |
| Interfejsy | 40 x PoE+ IEEE 802.3af/at 8 x 60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt |
| Maksymalny budżet PoE | 600 W |
| Maksymalna moc PoE | Dla 802.3at: minimum 30 W Dla 802.3bt: minimum 62W |
| Zakres napięcia | Dla 802.3af: 44-57 V Dla 802.3at/bt: 50-57 V |

8.4 Wymagania ogólne dla przełączników sieciowych oraz wykonywanych prac:

- Dostarczone urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanały sprzedaży producentów na rynek polski – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta sprzętu

- Dostarczone urządzenia muszą być objęte gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

- Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania i konfigurowania poprzez dedykowane rozwiązanie zarządzające, posiadające funkcje takie jak:

  - podgląd statusu urządzeń w czasie rzeczywistym

  - centralne zarządzanie wieloma sieciami z poziomu interfejsu graficznego

  - możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania urządzeń

  - wersję mobilną aplikacji

- Urządzenie musi być zarządzalne w warstwie 2 i 3

- Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia urządzeń sieciowych w infrastrukturze Zamawiającego do wskazanych miejsc połączeń sieciowych i elektrycznych

- Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dostarczonych urządzeń do najnowsze dostępnej i zalecanej przez producenta wersji

- Wykonawca musi utworzyć dostępy administracyjne do urządzeń oraz przekazać je Zamawiającemu

- W ramach przekazanych urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się - na wskazanych przez Zamawiającego interfejsach - zdefiniować sieć do 4 VLAN-ów

- Na wskazanym przez Zamawiającego zasobie wirtualnym serwera, Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji i dodania urządzeń sieciowych do dedykowanego centralnego rozwiązania zarządzającego

Część 9

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

9.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- przeprowadzenie szkolenia zwiększającego świadomość pracowników Zamawiającego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

9.2 Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot, o którym mowa w pkt 9.1 cykl szkoleń odbył się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

9.3 Szczegółowe wymagania odnośnie usługi

- Szkolenie - minimalne wymagania:

  - szkolenia będą zrealizowane jako szkolenia zamknięte;

  - szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim;

  - szkolenia muszą odbyć się w formie zdalnej poprzez udostępniony przez Wykonawcę kanał elektroniczny lub dedykowaną aplikację, z możliwością późniejszego odtworzenia spotkania (nagranie szkolenia), z zastrzeżeniem nierozpowszechniania nagrania poza obszar organizacji Zamawiającego;

  - szkolenie musi trwać min. 5 godzin.

  - Zamawiający dopuszcza udział uczestników szkolenia w ramach większej grupy szkoleniowej pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;

  - agenda szkoleń musi dotykać tematyki cyberbezpieczeństwa, w tym przynajmniej: socjotechniki, phishingu, ransomware, bezpieczeństwa poczty elektronicznej oraz korzystania z urządzeń mobilnych, sieci Wi-Fi, bezpieczeństwa nośników danych;

  - obowiązek sprawdzania obecności w trakcie każdego ze szkoleń np. w postaci zrzutów ekranowych listy zalogowanych uczestników szkolenia pozwalającej potwierdzić obecność uczestników. Oryginalne wersje list obecności zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji szkolenia;

  - wykonawca gwarantuje, że osoba prowadząca szkolenia posiada odpowiednie predyspozycje do prowadzenia szkoleń oraz wyczerpującą wiedzę, co najmniej na poziomie wymaganym do realizacji szkoleń;

  - wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym ustalić dokładną datę przeprowadzenia szkoleń. Zamawiający ustali na zasadzie negocjacji z Wykonawcą, w terminie 10 dni od daty podpisania umowy ramowy harmonogram szkoleń;

  - po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej. Zaświadczenia zostaną przesłane na adres Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Część 10

Dostarczenie stacji roboczych

10.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa fabrycznie nowego Sprzętu, nie używanego w innych środowiskach ani projektach

  - Komputer stacjonarny typu All-in-One – 5 sztuk

  - Komputer typu Notebook – 2 sztuki

10.2 Termin realizacji zamówienia oraz liczba dostarczanego sprzętu

Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt 10.1 do Zamawiającego nastąpiła w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

10.3 Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Komputer stacjonarny typu All-in-One – 5 sztuk:

| Przekątna ekranu | Min 23,5" |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 |
| Typ matrycy | TFT WVA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 3.8 GHz |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | Min. 256 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana |
| Porty wideo | 1 x DisplayPort |
| Interfejs sieciowy | - 1 x 10/100/1000 Mbit/s - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Porty USB | - 2 x USB 2.0 Type-A - 3 x USB 3.0 Type-A - 1 x USB 3.1 Type-C |
| Pozostałe porty we/wy | - 1 x Audio (Line-out) - 1 x RJ-45 |
| Kamera internetowa | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Najnowszy system w wersji 64 bitowej obsługujący Active Directory oraz współdziałający z istniejącymi systemami używanymi w Urzędzie Miejskim W Sępólnie Krajeńskim System operacyjny ma być zainstalowany na dostarczonym Sprzęcie. - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, - Wbudowany system pomocy w języku polskim, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), - Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu, - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), - Możliwość pracy na kilu zdalnych pulpitach |
| Pakiet aplikacji biurowych | Najnowszy w architekturze x64 arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program do obsługi poczty, program do tworzenia prezentacji multimedialnych współpracujący z oprogramowaniem użytkowym wykorzystywanym w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, automatyczne aktualizacje oprogramowania biurowego |
| Akcesoria w zestawie | - Klawiatura w układzie polskim - Mysz optyczna |
| Informacje o gwarancji | Minimum 36 miesięcy |

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Komputer typu Notebook – 2 sztuki

| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| --- | --- |
| Taktowanie (Boost) | 4.2 GHz |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Komunikacja | - LAN 10/100/1000 - WiFi 802.11 ax - Bluetooth |
| Porty USB | - 1 x USB 2.0 Type-A - 2 x USB 3.1 Type-A |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | - 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) - 1 x Audio (Mikrofon) - 1 x RJ-45 |
| Kamera internetowa | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| System operacyjny | Najnowszy system w wersji 64 bitowej obsługujący Active Directory oraz współdziałający z istniejącymi systemami używanymi w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim System operacyjny ma być zainstalowany na dostarczonym Sprzęcie. - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, - Wbudowany system pomocy w języku polskim, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), - Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu, - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), Możliwość pracy na kilu zdalnych pulpitach |
| Pakiet aplikacji biurowych | Najnowszy w architekturze x64 arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program do obsługi poczty, program do tworzenia prezentacji multimedialnych współpracujący z oprogramowaniem użytkowym wykorzystywanym w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, automatyczne aktualizacje oprogramowania biurowego |
| Waga | Maksymalnie 1.75 kg |
| Akcesoria w zestawie | - Zasilacz - Europejski przewód zasilający |
| Informacje o gwarancji | Minimum 36 miesięcy |